| Parametr | Minimální požadovaná hodnota / Specifikace | Splněno ANO/NE | Odkaz na ověření splnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ sekačky | Ručně vedená vřetenová sekačka s kazetovým systémem |  |  |
| Pracovní záběr | Minimálně 860 mm (34") |  |  |
| Motor | Benzinový, čtyřtaktní, vzduchem chlazený, min. výkon 3,2 kW |  |  |
| Žací ústrojí | Výměnné kazetové vřeteno, počet nožů minimálně: 8 které je součástí dodávky stroje |  |  |
| Výška seče | Nastavitelná v rozsahu minimálně 9 mm – 56 mm |  |  |
| Systém pojezdu | Nezávislé ovládání vřetene a pojezdu (spojka vřetene) |  |  |
| Zadní válec | Třídílný, válec s trakčním žebrováním, ocelový diferenciál v olejové lázni |  |  |
| Přední válec | Průměr min. 70 mm, vybaven nastavitelným stěračem |  |  |
| Převodový systém | Primární pohon pomocí řemenů; koncové převody pomocí vícedrážkových řemenů (Poly-V) |  |  |
| Hmotnost | Maximálně 170 kg (včetně žací kazety) pro nízký tlak na půdu |  |  |
| Ovládání | Antivibrační rukojeť, ovládací prvky soustředěné na panelu u obsluhy |  |  |
| Příslušenství | Sběrný koš na trávu (odolný plast/materiál s nízkou váhou), výměnná kazeta-kartáč (tvrdý) |  |  |

VŘETENOVÁ SEKAČKA:

Předmětem plnění je dodávka dvou ručně vedených vřetenových sekaček se sběrem dle níže uvedená technická specifikace.

Požadavky:

- řádné uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy

- dodání návodu k obsluze stroje v českém jazyce,

- doba záruky min. 48 měsíců od dodání

- v ceně bude provádění pravidelného servisu po dobu záruky (v ceně bude veškerý mater. a práce a doprava)

- nástupní čas na opravu 24 hod od nahlášení

- servis bude prováděn v areálu nakupujícího nebo na náklady prodávajícího bude zajištěn dovoz a odvoz

- v případě neodstranění poruch do 72 hod zdarma zapůjčení adekvátní náhrady

ROTAČNÍ SEKAČKA:

Předmětem plnění je dodávka rotační sekačky se sběrem a vyklápěcím zásobníkem dle níže uvedená technická specifikace.

| Technická specifikace sekačky se sběrem | Splněno ANO/NE | Odkaz na ověření splnění |
| --- | --- | --- |
| Hydraulický zdvih vyklápěného zásobníku min 175 cm | ANO |  |
| Pohon 2Wd | ANO |  |
| Motor s nízkou hlučností a minimálním výkonem 22HP | ANO |  |
| Pracovní záběr minimálně 125cm | ANO |  |
| Centrální mechanické nastavení výšky sečení v rozsahu 2-8cm | ANO |  |
| Objem zásobníku na posečenou trávu minimálně 600l | ANO |  |
| Dopravní osvětlení | ANO |  |
| Svahová dostupnost 10-13 % | ANO |  |
| Celoroční pneumatiky | ANO |  |
| Hydrostatický pojezd | ANO |  |
| Uzávěrka diferenciálu | ANO |  |
| Hydrostatické ovládání | ANO |  |
| Polohovatelný volant | ANO |  |
| Hydrostatický ovládaný pojezd | ANO |  |
| Odpružení sedačka s opěrkami | ANO |  |
| Možnost připojení příslušenství radlice, kartáč | ANO |  |
| Signalizace naplnění zásobníku | ANO |  |
| Homologace pro provoz na veřejných komunikacích | ANO |  |

Požadavky:

- řádné uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy

- dodání návodu k obsluze stroje v českém jazyce, technický průkaz,

- doba záruky min. 48 měsíců od dodání

- v ceně bude provádění pravidelného servisu po dobu záruky (v ceně bude veškerý mater. a práce a doprava)

- nástupní čas na opravu 24 hod od nahlášení

- servis bude prováděn v areálu nakupujícího nebo na náklady prodávajícího bude zajištěn dovoz a odvoz

- v případě neodstranění poruch do 72 hod zdarma zapůjčení adekvátní náhrady

- součástí bude jedna sada nových náhradních nožů

__________________

Podpis uchazeče