# Realizace díla

Realizace díla bude probíhat v režimu Design & Build, kdy dodavatel zpracuje návrh řešení, projektovou dokumentaci a následně provede samotnou realizaci stavebních prací a instalaci trampolín.

Dodavatel je povinen navrhnout takové technické řešení, které splní všechny bezpečnostní, technické a provozní požadavky stanovené touto zadávací dokumentací a příslušnými právními a technickými předpisy.

## Harmonogram realizace

Realizace bude probíhat v následujících etapách:

- Návrh řešení a rozmístění trampolín
Dodavatel zpracuje návrh řešení prostoru s umístěním trampolín, drenážního systému a dopadových ploch.

- Zpracování projektové dokumentace
Na základě odsouhlaseného návrhu zpracuje dodavatel realizační projektovou dokumentaci.

- Realizace stavebních prací a instalace trampolín
Dodavatel provede veškeré zemní práce, drenážní opatření, přípravu podkladu, instalaci trampolín a realizaci dopadových ploch.

## Termín realizace

Celková doba realizace díla činí maximálně 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Do této doby se započítává:

- zpracování návrhu řešení,

- zpracování projektové dokumentace,

- provedení všech stavebních prací,

- instalace trampolín a dopadových ploch,

- provedení kontrol a předání díla objednateli.

Dodavatel je oprávněn navrhnout vlastní harmonogram prací, který bude odpovídat technologickým postupům výrobce trampolín a zvolenému konstrukčnímu řešení

# Minimální technické požadavky

## Trampolíny a příslušenství:

- Pevný rám z žárově zinkované oceli o tloušťce min. 1,5–2 mm, odolný proti deformaci a korozi.

- Antikorozní povrchová úprava – žárové zinkování nebo kvalitní práškové lakování s UV stabilizací.

- Odolnost vůči vlhkosti a rychlé vysychání skákací plochy

- Konstrukce musí umožnit rychlý odvod vody a nesmí umožnit její hromadění v prostoru pod plochou.

- Skákací plocha z UV stabilního polypropylenu, odolná vůči mrazu, vlhkosti a mechanickému opotřebení

- Pozinkované pružiny chráněné voděodolným krytem, mrazuvzdorné a UV stabilní.

- Ochranné prvky musí být bezpečně upevněny tak, aby nedošlo k jejich uvolnění při užívání.

- Pozinkované pružiny chráněné krytem, který odolá vodě a mrazu

- Dodání přikrývací plachty pro ochranu trampolíny mimo sezónu.

- Kryt pružin z odolného PVC (nikoliv pouze tenká pěnová vrstva).

- Všechny materiály musí splňovat platné evropské normy, zejména:

ČSN EN 1176 – zařízení dětských hřišť

ČSN EN 1177 – dopadové plochy a HIC

ČSN EN 12572 / EN 913 / EN 13219 podle typu zařízení
Dodavatel doloží certifikáty a prohlášení o shodě.

## Popis stavebních prací a návrh řešení:

V rámci přípravy pro instalaci zapuštěné trampolíny bude realizován vsak pod konstrukcí a zajištění stěn výkopu proti sesuvu zeminy. Cílem návrhu je zajistit dlouhodobě stabilní podklad, zabránit hromadění srážkové vody pod trampolínou a zamezit postupnému sesouvání zeminy do prostoru výkopu.

#### Zemní práce

Bude proveden výkop o hloubce min. 1,0 m pod úroveň okolního terénu (horní vrstva o tloušťce přibližně 70 mm je tvořena asfaltovým povrchem) v půdorysu dle rozměrů trampolíny. Výkop musí být proveden se svislými nebo mírně svažitými stěnami a prohloubením v místě budoucí drenážní vrstvy a bude zajištěn proti padání zeminy. Horních 7 cm se sestává z asfaltového povrchu.

#### Trvalé zpevnění stěn výkopu

Stěny výkopu budou trvale stabilizovány jedním z následujících způsobů (dle geologických podmínek):

- vyrovnáním stěn a jejich potažením separační geotextilií,

- zásypem zhutněného štěrkopískového materiálu po obvodě,

- doplňkovým uložením betonového nebo plastového prstence

Cílem je zabránit sesouvání zeminy a znečištění drenážního lože. Vybraný způsob musí být popsán projektantem v PD.

#### Filtrační vrstva

Na dno výkopu se uloží separační geotextilie (min. 300 g/m²), která zabrání migraci jemných částic zeminy do drenážního lože a zajistí dlouhou životnost systému.

#### Drenážní vrstva

Na geotextilii se provede drenážní zásyp o tloušťce min. 300 mm z praného kameniva frakce 16/32.Tato vrstva slouží k:

- rychlému vsakování srážkových vod,

- zamezení hromadění vody pod trampolínou,

- stabilizaci a odvětrání prostoru.

Zásyp bude ukládán po vrstvách s hutněním.

### Konstrukční vrstva pro usazení trampolíny

- Úprava podkladu dle technologického postupu výrobce.

- Zajištění dokonalé rovinnosti a stability rámu.

- Rám musí být instalován tak, aby horní hrana lícovala s okolní dopadovou plochou.

### Ukončení a kontrola

- Po instalaci bude provedena kontrola drenáže, stability rámu a bezpečnostních prvků.

- Dodavatel předá protokol o montáži, revizní zprávy, HIC certifikaci dopadové plochy a návod k údržbě.

### Zaměření skutečného stavu.

- Geometrické zaměření

## Dopadová plocha:

Zapuštěné trampolíny budou umístěny do betonové nebo jinak tvrdé konstrukce, a proto je nutné vybudovat certifikovanou dopadovou plochu splňující HIC dle normy ČSN EN 1177.

### Požadavky:

- Dopadová plocha musí splňovat HIC min. podle výšky pádu stanovené výrobcem trampolíny.

- Plocha bude realizována po celém obvodu trampolíny v šířce min. 1,5 m, případně dle certifikace výrobce.

- Povrch nesmí být volně pohyblivý směrem k výkopu ani nesmí docházet k jeho sesouvání.

### Možné varianty dopadových ploch (dodavatel navrhne konkrétní řešení):

- Lité bezpečnostní povrchy EPDM / PU

  - přesná úprava HIC dle tloušťky a typu granulátu,

  - pevná vazba k podkladu.

- Gumové dlaždice nebo gumové bloky (SBR/EPDM)

  - certifikovaný povrch, antivibrační, drenážní,

  - kotvení na beton.

- Gumová dlažba do zámku / puzzle systém

Dodavatel musí doložit HIC certifikaci navrženého materiálu, včetně tloušťky a způsobu pokládky.

Zhotoviteli se ponechává volba jedné ze tří variant dopadové plochy.

## Minimální Rozsah a účel dokumentace:

PD bude sloužit jako:

- návrh designu a rozmístění trampolín,

- schvalovací podklad investora,

- realizační a instalační dokumentace

Dokumentace není určena pro řízení stavebního úřadu a nevyžaduje autorizaci. Projektant však odpovídá za soulad PD s normami EN 1176 a EN 1177 a za bezpečnost návrhu.

PD bude obsahovat minimálně následující části:

Technická zpráva

- popis navrženého řešení,

- počet trampolín (2 ks obdélníková, 1 ks kruhová),

- zásady jejich usazení do terénu,

- zásady vsaku

- zásady dopadových ploch dle ČSN EN 1177,

- požadované minimální odstupy od okolních prvků,

- základní požadavky na materiály trampolín (rám, pružiny, kryty, UV stabilita).

### Výkres situace – rozmístění trampolín

- zakreslení všech trampolín v ploše,

- přesné rozměry trampolín,

- odstupy od objektů, cest a ostatních zařízení,

- dopadové zóny dle EN 1176/1177,

- vyznačení hran dopadové plochy,

- podélný řez vsaku včetně vrstvení

### Návrh dopadových ploch

- povrch musí splňovat HIC dle EN 1177,

- dopadová plocha musí být kolem celé trampolíny v min. šířce dle výrobce (obvykle 1–1,5 m),

### Technické listy trampolín

- katalogový list každého typu trampolíny,

- certifikaci dle EN 1176,

- prohlášení o shodě výrobku.

## Bezpečnost a normy

PD musí uvádět, že výsledné zařízení musí splňovat:

- ČSN EN 1176 – zařízení dětských hřišť

- ČSN EN 1177 – dopadové plochy a HIC

- certifikace dodavatele musí být doložena v RD

## Soupis prací / výkaz výměr

- výčet prací,

- množství

Závěr:

Tento dokument stanovuje minimální závazné technické požadavky, které musí splnit projektová dokumentace i samotné zařízení. Nedodržení některého z požadavků bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel připouští použití ekvivalentních technických řešení a technologických postupů, pokud splní požadavky bezpečnosti, stability konstrukce, odvodnění a příslušných technických norem.

Bez schválení PD zadavatelem nesmí být zahájeno provádění díla.

V_______________ dne_________________

___________________________

Doplní uchazeč (jméno, podpis)